“其他需要说明的事项”相关说明

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1环境保护设施简况
  （1）废气：项目有机废气产生点主要在喷漆+晾干及浸漆+烘干过程，以上程序在全密闭车间进行。项目分别在喷漆+晾干区域及浸漆+烘干区域设置集气罩，利用一台风机进行抽排，风量为6500m3/h。喷漆产生的漆雾首先采用水幕帘式进行处理，处理后的废气再由活性炭吸附处理后引至15m的高空排放。喷漆及浸漆过程中产生的有机废气通过活性炭进行吸附处理后引至15m的高空排放。较环评阶段，废气治理设施变化情况：抛丸喷砂线待建，因此未暂未建设该排气筒。
  （2）废水：项目废水主要为生活污水和喷漆净化废水。本项目采用絮凝沉淀工艺对漆雾净化废水进行处理，喷漆净化废水经过一体化絮凝沉淀反应器处理后大部分循环使用，少部分高浓度漆雾净化废水（1t/a）作为危废委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置，漆雾净化废水不外排。生活废水经过化粪池预处理后排入到铁湖临时污水处理设施。较环评阶段，废水治理设施变化情况：由于工业园区配套污水处理厂暂未建设，喷漆净化废水大部分循环利用，少部分喷漆净化废水作为危险废物进行处置，生活废水经过化粪池预处理后排入到铁湖临时污水处理设施。
  （3）噪声：采取“设备基础减震+厂房隔声”等降噪措施。
  （4）固废：钢材下脚料，临时存放在所在车间的废料箱中，定期出售给钢铁生产企业。废焊头收集后定期出售给废品收购站。包装废物由各加工车间分别收集，集中存放仓库，定期出售给废品收购站。废电线收集后，出售给漆包线生产企业后综合利用，不外排。生活垃圾：厂区设置垃圾临时堆放场，垃圾袋装后由环卫部门统一处理。

项目在车间西侧单独设置了一个危险废物暂存间，面积约为15m2。项目产生的漆雾净化废水（HW12，900-250-12）、废油漆桶（HW49，900-041-49）、漆渣（HW12，900-252-12）、废机油（HW08，900-249-08）和废活性炭（HW49，900-041-49）等危废委托福建省固体废物处置有限公司和邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。较环评阶段，固废防治设施变化情况：危险废物暂存间有所减小，建设单位将根据需求增加清运频率，增加了危废种类：漆雾净化废水（HW12，900-250-12）。

1.2验收过程简况

本项目验收过程见表1.2-1。

表1.2-1验收过程一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工时间 | 2018年6月1日 |
| 验收工作启动时间 | 2018年6月28日 |
| 验收监测报告完成时间 | 2019年8月 |
| 提出验收意见的方式和时间 | 2019年8月 |
| 验收意见的结论 | 同意该项目通过竣工环保验收 |

1.3公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

2.1.1环保组织机构及规章制度

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表2.1-1。

表2.1-1环保组织机构及规章制度主要内容一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 环保组织结构 | 成立了环保组织机构，由厂长兼任环保负责人并设兼职环保员1名，全面负责厂区环境保护工作 |
| 环保设施调试制度 | 车间主任负责环保设施调试及日常运行维护 |
| 环保设施日常运行维护 |  |
| 环境管理台账记录 | 要求环保负责人负责环境管理台账记录 |
| 运行维护费用保障计划 | 环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划 |

2.1.2环境风险防范措施

在厂区最东侧的钣金操作区的设置一个200m3的事故应急池，火灾事故产生的洗消废水可通过人工倒排的方式存于应急池。

2.1.3环境监测计划

本项目已经按环评文件及审批决定要求制定环境监测计划。

2.2配套措施落实情况

防护距离控制及居民搬迁：根据环境影响评价文件及其审批决定，项目生产废气的卫生防护距离控制在焊接区外扩50m、喷漆区外扩100m，项目位于工业集中区，周边为工业企业或者规划的工业用地，卫生防护距离范围内不存在居民集中区等敏感区域，不涉及居民搬迁。

2.3其他措施落实情况

建设单位对喷漆及浸漆车间、油品库、危险废物暂存间进行了地面硬化，同时对喷漆及浸漆车间、油品间、危险废物暂存间地面、及事故应急池内表面喷涂了防腐、防渗环氧树脂。

3整改工作情况：

本项目于2019年8月5日在福安市铁湖工业区纬五路召开验收会议，与会专家提出如下整改建议：（1）补充监测厂内VOCs，补充监测厂内及厂界非甲烷总烃浓度值；（2）工业园区污水处理站投入运行之前，漆雾净化废水作为危废处置。

建设单位已于2019年10月18日整改完成。