福安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目（阶段性）

竣工环境保护验收监测

建设单位：福安市隆凯电机有限公司

编制单位：福建省煤炭工业环境监测中心站

2019年10月

项目负责人：陈绍棋

报告编写人：陈绍棋

| 建设单位：福安市隆凯电机有限公司(盖章) |  | 编制单位：福建省煤炭工业环境监测中心站(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 电话：13646954658 |  | 电话：0591-83355005 |
| 邮编：355000 |  | 传真：0591-83355003 |
| 地址：福安市铁湖工业区纬五路 |  | 邮编：350003 地址：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦 |

目录

1 验收项目概况	1

2验收依据	2

2.1相关法律、法规、规章和规范	2

2.2竣工环境保护验收技术规范	2

2.3环境影响报告表及审批部门审批意见	2

3工程建设情况	3

3.1地理位置及周边敏感目标分布	3

3.2建设内容	5

3.3设备及原辅材材料情况	8

3.4水源及水平衡	10

3.5生产工艺	11

3.6项目变动情况	18

4环境保护设施	20

4.1污染物治理/处置设施	20

4.2其他环保设施	26

4.3环保设施投资情况	29

5环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见	31

5.1环评报告表的主要结论与建议	31

5.2审批部门意见	34

5.3环评及其批复落实情况	36

5.4 突发环境污染事故防范应急措施及落实情况	40

5.5环境防护距离落实情况	40

6验收执行标准	40

7验收监测内容	43

8质量保证及质量控制	43

8.1监测分析方法及仪器	43

8.2 监测仪器	44

8.3 人员能力	44

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	46

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	47

9验收监测期间结果	47

9.1验收监测期间工况	47

9.2监测结果	48

10 验收监测结论	56

10.1 环保设施调试运行效果	56

10.2总结论	58

10.3建议	58

附图

附图1  地理位置图

附图2  周边关系敏感目标图

附图3  总平面布置图

附图4  管线综合图

附图5  监测布点图

附件

附件1  委托书

附件2  投资项目备案表

附件3  未批先建的处罚

附件4  缴纳罚款凭证

附件5  环评批复

附件6  水费清单

附件7  危废处置协议及补充协议

附件8  应急预案备案表

附件9  工况证明

附件10  纳管证明

附件11  监测报告

1 验收项目概况

福安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目位于福安市铁湖工业区纬五路。

福安市隆凯电机有限公司于2015年1月租赁福安市融汇工贸有限公司用地建成发电机组生产项目，建设规模为年产发电机、柴油发电机组5000台，于2016年1月投产运行。项目总占地7082.5 m2，主要建筑面积6082.5 m2。建设单位于2017年1月9日取得福安市发展和改革局的投资项目备案表（详见附件2）。该过程建设单位未办理相关环评手续，属于“未批先建”项目。福安市环保局根据《环评法》以“安环罚告字[2017]68号”文对福安市隆凯电机有限公司进行政处罚，处于罚款并在未取得环评手续情况下不得擅自恢复生产（附件3）。2017年9月28日，福安市隆凯电机有限公司按规定已缴纳行政罚款（附件4）。建设单位于2017年9月委托福建省华厦能源设计研究院有限公司编制《福安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目》环境影响报告表，2018年于3月22日获得福安市环保局批复（附件5），并根据环评报告表对现有厂房的环保设施进行补充建设，包括在现有厂区南侧空地建设一栋新厂房（占地面积5787.7m2，建筑面积3601.2m2），同时对现有厂区生产线进行重新布局，但项目整体规模不发生变化。环评设计总投资为500万，环保投资为53.5万，占总投资的10.7%。

2018年6月基本完成工程建设（抛丸生产线待建，目前委托福安市佳隆涂装厂加工），建设单位现已投入试生产。2018年6月28日委托我站对项目进行竣工环境保护验收（附件1）。我站接受委托后即安排技术人员进行现场勘察、收集相关资料，本验收于2018年6月29-30日进行废气监测，由于当时现场化粪池正在改造和设备减震措施未落实，因此项目生活废水和厂界噪声的监测于2019年6月29-30日进行，2019年9月2-3日对废气进行补充监测，并依据调查、监测结果编制本项目阶段性竣工环保验收监测。

2验收依据

## 2.1相关法律、法规、规章和规范

2.1.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）。

2.1.2法规、条例及相关文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）

（2）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环境保护部办公厅，环办环评[2017]84号，2017年11月14日）

（3）《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环境保护部，环水体[2016]186号，2016年12月23日）

## 2.2竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）

（2）《建设项目竣工环保验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号文)

（3）《环境保护部关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办[2015]113号文)；

## 2.3环境影响报告表及审批部门审批意见

（1）《福安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目环境影响报告表》（福建省华厦能源设计研究院有限公司，2018年02月）；

（2）《福安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目环境影响报告表》的批复（福安市环保局，2018年03月）

3工程建设情况

## 3.1地理位置及周边敏感目标分布

3.1.1地理位置

项目位于福安市铁湖工业区纬五路，距离福安市区约8公里，西临交溪畔，南起化蛟，北至东口、湖塘坂，东面山区与柘荣、霞浦两县交界。104国道贯穿而过，过境里程达20多公里，环乡路总长48公里，首尾均与104国道衔接。

项目北侧为一片空地，西侧为边坡，南侧为在建企业福安市龙丰机电有限公司，东侧为福安市钻致科技有限公司和福安市钰鸿电机有限公司，项目地理位置图见附图1，周边关系及敏感目标分布见附图2，项目周边环境照片见图3.1-1。

3.1.2周边敏感目标

项目位于福安市铁湖工业区纬五路，周边500m无居民点，项目区10km范围内无集中式饮用水源。周边环境敏感目标与环评期一致，主要为大气环境和水环境，详见表3.1-1。

表3.1-1 环境保护目标一览表

| 序号 | 环境要素 | 敏感目标 | 相对方位距离 | 影响因素 | 规模(人) | 保护目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境、环境风险 | 交溪（阳头取水口下游 100 米至铁湖） | 西侧200m | 生活污水、生产废水 |  | 水质指标满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | Ⅲ类标准限值 |
|  |  | 交溪（铁湖至罗江） |  |  |  |  |  |
| 2 | 大气环境、环境风险 | 铁湖村 | 西北侧740m | 生产废气 | 260 | 环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准； |  |
|  |  | 铁壑村 | 西南侧560m |  | 120 |  |  |
|  |  | 福安看守所 | 南侧950m |  | 500 |  |  |
|  |  | 高坂村 | 南侧1600m |  | 230 |  |  |
|  |  | 满洋村 | 东北侧2100m |  | 350 |  |  |

东侧的闽强福安市钻致科技有限公司

东侧的福安市钰鸿电机有限公司

南侧在建的福安市龙丰机电有限公司

北侧的空地

图3.1-1项目周边环境照片

## 3.2建设内容

3.2.1项目基本情况

根据调查，项目产品方案与环评报告一致，未发生变化，项目概况见表3.2-1，主要产品方案见表3.2-2。

表3.2-1  项目概况

| 序号 | 项目 | 项目概况 | 与环评期对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称工程 | 福安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目（第一阶段） | 与环评一致 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |  |
| 3 | 总投资 | 500万元 |  |
| 4 | 产品方案和生产规模 | 年产发电机、柴油发电机组5000台 |  |
| 5 | 建设地点 | 福安市铁湖工业区纬五路 |  |
| 6 | 职工人数及生产班次安排 | 年工作日250天，每日1班8小时，生产时间为：8：00-16：00；年工作时间2000小时 |  |

表3.2-2  项目产品方案情况表

| 产品名称 | 年产量（台） | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 静音式发电机组 | 4000 |  |
| 开架式发电机组 | 1000 |  |
| 合计 | 5000 |  |

3.2.2项目组成及总平面布置

##### 3.2.2.1总平面布置

项目总平面布置情况与环评期对比，抛丸喷砂区待建，目前环评设计的抛丸喷砂区暂时设为半成品仓库，其余与环评一致。

北侧生产车间（一层建筑）从东至西依次布置钣金操作区、焊接区、半成品仓库、机组组装区、喷漆浸漆区、发电机生产区。南侧车间（一层建筑）为组装区和成品仓库，办公区（三层建筑）布置在北侧生产车间南面靠近出入口处，厂区平面布置附图3。

##### 3.2.2.2项目建设内容

根据现场勘查，本项目主要由一栋生产车间（1F）、1栋成品仓库（1F）、一栋办公楼（3F），及配套的环保设施组成，项目建设情况及变化情况详见表3.2-3。

表3.2-3主要建设内容

| 序号 | 项目 | 组成 | 结构 | 环评及批复设计情况 |  |  | 本次验收建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 北侧车间 | 1层钢框架结构，占地面积5882.5m2，建筑面积5882.5m2，层高9m | 总体布局 | 从东至西依次布置钣金操作区、焊接区、喷砂区、机组组装区、发电机生产区。 |  | 喷砂区待建，其余一致 |
|  |  |  |  | 钣金操作区 | 厂区最东侧，占地约1900m2。主要布置板材堆放区、切割机、剪板机、折弯机、冲床等机加工设备。 |  | 与环评一致 |
|  |  |  |  | 焊接区 | 钣金操作区西侧，占地约1500 m2。采用人工焊接方式对钣金材料进行焊接 |  | 与环评一致 |
|  |  |  |  | 抛丸喷砂区 | 位于焊接区西侧，占地约500 m2，布设一条喷砂生产线。 |  | 喷砂区待建，目前设置为半成品仓库 |
|  |  |  |  | 喷塑 | 委托周边企业进行喷塑工序 |  | 与环评一致 |
|  |  |  |  | 半成品仓库 | 厂区中部、喷砂区西侧，占地约500m2，用于临时贮存钣金区和发电机生产区生产的半成品。 |  | 半成品仓库1000m2 |
|  |  |  |  | 发电机生产区 | 厂区最西侧，占地约1500 m2。分为原料仓库、嵌线、绕线、整线和物料区。 |  | 与环评一致 |
|  |  |  |  | 喷漆区 | 厂区最西北侧，占地约500 m2。分别设置喷漆设备、狭长型悬挂输送线、浸漆设备和烘干设备。 |  | 与环评一致 |
|  |  |  |  | 测试区 | 焊接区北侧，占地约100m2，已建成。布设一套电脑测试平台，用于发动机性能测试。 |  | 与环评一致 |
|  |  | 南侧车间 | 1层钢框架结构，占地面积5787.7m2，建筑面积3601.2m2，层高9m | 机组组装区 | 车间西侧，占地约1800 m2。均为发电机与外壳进行组装。 |  | 与环评一致 |
|  |  |  |  | 成品仓库 | 车间东侧，占地约1800 m2。均为成品存放区。 |  | 与环评一致 |
| 2 | 辅助工程 | 办公区 | 3层混凝土结构，占地面积200m2，建筑面积1000m2。一层为职工食堂，二层、三层为办公楼及会议室。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 停车场 | 露天，混凝土地面，占地1000 m2。 |  |  |  | 车棚，混凝土地面，占地170m2 |
|  |  | 油品库 | 在项目西侧喷漆区附近设置一座5m2的油品库，放置油漆、柴油等。 |  |  |  | 改设置在半成品仓库北侧，测试区西侧，面积约12m2 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 由市政供水管网引一条DN50给水管。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 供电 | 由福安供电公司电网供应，由铁湖工业区变电站引出。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 供热 | 采用电加热进行供热。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 排水 | 厂内污水雨水分流，雨水进入雨水管网，污水经厂区排入污水管网，目前排放至交溪，后期排入铁湖工业园区污水处理厂。 |  |  |  | 厂内雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水经厂区排入铁湖临时污水处理设施处理。 |
| 4 | 环保工程 | 废气 | 有机废气 | 喷漆、浸漆及烘干设置单独隔间，废气收集后经水帘（2台，每台自带蓄水池1.25m3）喷淋处理后利用活性炭吸附后通过15m高排气筒。 |  |  | 与环评一致 |
|  |  |  | 焊接废气 | 采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放。 |  |  | 与环评一致 |
|  |  |  | 抛丸喷砂废气 | 新建抛丸机废气经布袋除尘处理后由15m排气筒排出。 |  |  | 抛丸喷砂线待建，因此相应排气筒未建 |
|  |  | 废水 | 生活污水 | 化粪池进行预处理 |  | 预处理达标后近期由槽罐车定期运至柳堤污水厂处理，远期工业区污水厂建成后排入铁湖工业园区污水处理厂。 | 化粪池预处理后排入铁湖临时污水处理设施处理。 |
|  |  |  | 漆雾净化废水 | 采用“Fenton氧化+絮凝沉淀预处理” |  |  | 通过一体化絮凝沉淀反应器（处理能力1t/d）处理后循环利用，产生的高浓度漆雾净化废水作为危废委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。 |
|  |  | 固体废物 | 一般工业固废 | 在1#生产车间钣金操作区北侧、发电机南侧和2#组装车间西侧各设置一个生产废料收集区，生产废料全部出售。 |  |  | 在1#生产车间钣金操作区北侧、半成品仓库南侧和2#组装车间西侧各设置一个生产废料收集区生产废料全部出售。 |
|  |  |  | 危险废物 | 在车间西侧设置一个50m2危废暂存间（油品库旁），主要收集生产过程中产生的废机油、废油漆桶等危险废物，收集后由有资质单位处置。 |  |  | 危废暂存间面积为15m2，主要收集生产过程中产生的废机油、漆渣、废活性炭、废油漆桶等危险废物，根据需要定期清运。 |
|  |  | 环境风险 | 利用现有表面处理池改造一座有效容积大于37m3的事故应急池。 |  |  |  | 事故应急池位于钣金操作区东北侧（有效容积为200 m3）。 |

## 3.3设备及原辅材材料情况

3.3.1设备情况

根据现场调查，项目建成主要设备与环评期对比变化情况详见表3.3-1。

表3.3-1  项目主要生产设备一览表

| 工段 | 设备 | 环评设计数量（台） | 实际投产的数量（台） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下料 | 数控切割机 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  | 激光切割机 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  | 剪板机 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 机加工 | 数控板料折弯机 | 2台 | 2台 | 不变 |
|  | 数控冲床 | 2台 | 2台 | 不变 |
|  | 自动抛丸机 | 1台 | 0台 | 暂未采购 |
| 焊接 | 电焊机 | 3台 | 3台 | 不变 |
|  | 螺柱焊机 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  | 焊机 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 绕嵌线 | 转子绕线机 | 2台 | 2台 | 不变 |
|  | 定子绕线机 | 2台 | 2台 | 不变 |
|  | 绕包绕线机 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  | 电阻测试仪 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  | 匝间测试仪 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  | 剥线机 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 浸漆喷漆 | 真空漆漆器 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  | 储气罐 | 1个 | 1个 | 不变 |
|  | 悬挂输送链 | 1套 | 1套 | 不变 |
|  | 节能水帘柜 | 2套 | 2套 | 不变 |
|  | 干燥机 | 1台 | 2台 | 增加1台 |
|  | 空压机 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  | 螺杆式空压机 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 测试 | 发电机组智能测试系统 | 3台 | 3台 | 不变 |
| 场内运输 | 起重机 | 1套 | 1套 | 不变 |
|  | 起重机 | 1套 | 1套 | 不变 |
|  | 叉车 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  | 东风牌多用途乘用车 | 2辆 | 2辆 | 不变 |
|  | 电动单梁起重机 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 其他 | 洗地机 | 1台 | 0台 | 减少1台，实际用拖把清理场地 |
| 环保设备 | 喷漆废气处理设施 | 1套 | 1套 | 不变 |
|  | 焊接废气处理设施 | 2套 | 2套 | 不变 |
|  | 废水处理设施 | 1套 | 1套 | 不变 |

3.3.2主要原辅材料及燃料

根据现场调查及建设单位介绍，由于部分原料以半成品的形式购入进行组装，原辅料和能源消耗情况与环评设计略有变化，主要原辅料消耗变化情况见表3.3-1。能源消耗变化情况见表3.3-2。

表3.3-1主要原材料、辅助材料的用量表

| 序号 | 名称 | 主要组分、规格、指标 | 环评设计用量 | 实际用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外购件 |  |  |  |  |
| 1 | 机座铸件 | 钢板焊接 | 5000套 | 5000套 | 不变 |
| 2 | 定子铁芯 | 硅钢 | 5000件 | 5000件 | 不变 |
| 3 | 铸铝转子 | 硅钢；型腔内铸铝 | 5000件 | 5000件 | 不变 |
| 4 | 轴 | 优质碳素钢45#钢 | 5000套 | 5000套 | 不变 |
| 二 | 原辅材料 |  |  |  |  |
| 5 | 钢板 | 高温轴承钢 | 500t | 710t | 增加210 t |
| 6 | 端盖 | 铸铝 | 5000件 | 3505台（套） | 减少1495台（套） |
| 7 | 接线盒 | — | 5000套 | 3505个 | 减少1495个 |
| 8 | 风扇 | — | 5000套 | 3505个 | 减少1495个 |
| 9 | 风罩 | — | 5000套 | 3505个 | 减少1495个 |
| 10 | 铜漆包线 | 主要成分为铜，直径2-5mm | 200t/a | 44.64 t/a | 减少155.36 t/a |
| 11 | 线圈 | — | 5000件 | 5000件 | 不变 |
| 12 | 绝缘纸 | 6640、6641聚酯薄膜聚芳酰胺纤维 | 0.5t/a | 0.5t/a | 不变 |
| 13 | 电机线圈绝缘漆 | 丙烯酸树脂、氧化铁红、钛白粉、二甲苯，醋酸丁酯2，醋酸乙酯 | 2t/a | 2t/a | 不变 |
| 14 | 灰绿丙烯酸快干漆 | 醇酸树脂、钛白粉、醋酸丁酯、二甲苯、颜料 | 1.5t/a | 0.82t/a | 减少0.68 t/a |
| 15 | 氧气 | 液氧瓶贮存 | 0.5t/a | 1.6t/a | 增加1.1 t/a |
| 16 | 氩气 | 氩气瓶贮存 | 0.5t/a | 0.56t/a | 增加0.06 t/a |
| 17 | 切削液、乳化液 | 主要为润滑油（碳氢化合物） | 0.5 t/a | 0 | 实际未使用 |
| 18 | 机油 | 机油（碳氢化合物） | 0.5 t/a | 1.3 t/a | 增加0.8 t/a |
| 19 | 焊丝 | 主要碳钢 | 5 t/a | 6 t/a | 增加1 t/a |
| 20 | 喷砂钢丸 | 铁 | 0.1 t/a | 0 | 喷砂生产线待建，因此未使用 |
| 21 | 柴油 | 碳氢化合物 | 5 t/a | 4.5 t/a | 减少0.5 t/a |
| 三 | 外协加工件 |  |  |  |  |
| 22 | 机壳喷塑 | 粗加工钢板外协喷塑 | 400 t | 600 t | 增加100 t |

表3.3-2 燃料和动力用量变化一览表

| 序号 | 能源品种 | 单位 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | kW·h | 279312 |
| 2 | 水 | m3 | 764 |
| 3 | 柴油 | t | 4.5 |
| 4 | CO2 | m3 | 10000 |
| 5 | 压缩空气 | m3 | 24000 |

## 3.4水源及水平衡

项目由周边自来水管供水，厂内污水雨水分流，雨水进入雨水管网。厂内用水分为生产和生活用水，项目生产用水主要为漆雾净化用水，项目2019年3、4、5月的水费清单详见附件6。

（1）生产用水

项目生产用水主要为漆雾净化用水，水帘自带的蓄水池约1.25m3，本项目设置两台水帘喷漆净化装置，两个蓄水池共2.5 m3，漆雾净化用水通过一体化絮凝沉淀反应器处理后循环使用，一体化絮凝沉淀反应器底部的高浓度漆雾净化废水收集后作为危废委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置，实际运行过程中，平均一个月喷漆2次，一年喷漆24次，水帘每使用6次补充新鲜自来水一次，一年共需补充自来水4次，每次补充2.5m3，因此实际年消耗水量约为10t，高浓度漆雾净化废水约占总用水量的10%，即1t/a。

（2）生活用水

项目职工人数约100人，工人以福安周边居民为主，均不在厂区住宿，厂区不设置生活区，项目总用水量764 t/a，扣除生产用水10 t/a，则生活用水量约为3.02t/d（754t/a），则项目生活污水排放量约为2.41t/d（603.2 t/a）。

生活污水通过化粪池预处理后排入铁湖临时污水处理设施，铁湖临时污水处理设施为过渡性的污水处理设施，设计规模100m3/d，采用“格栅+调节池+气浮”工艺，主要处理铁湖工业区中部工业组团内企业生产及生活污水。

实际生产水平衡图见图3.4-1。

自来水

754

生活用水

603.2

损耗150.8

10

漆雾净化用水

化用水

化粪池

603.2

铁湖临时污水处理设施

764

7

损耗2

一体化絮凝沉淀反应器

1

8

危废暂存间

高浓度漆雾净化废水

图3.4-1 项目给排水平衡图（单位：m3/a）

## 3.5生产工艺

项目生产工艺与原环评设计主要变化为生产车间暂不设抛丸喷砂区，抛丸喷砂工序目前委托福安市佳隆涂装厂，其余工序与环评一致，主要生产工艺及产污环节见图3.5-1，生产线照片详见图3.5-2。

/W

图3.5-1工程工艺流程及产污环节图

3.5.1机架生产线

机架生产根据规格对钢板原料进行通过切管机下料、剪板机成型、钻孔机冲孔、各类型折弯机折弯后对连接处进行焊接，焊接成品委托福安市佳隆涂装厂进行抛丸喷砂、喷塑，最终得到机架成品。

（1）下料工段

对钢板厚度大于等于6mm 的结构件的切割下料，由光纤激光切割机进行切割成型，小型件利用数控剪板机下料。

（2）机加工工段

切割下料后的工件，利用数控冲床进行冲压成品，制成不同规格构件。再利用折弯机进行折弯成型。

（3）焊接工段

焊接全部采用人工焊接方式进行焊接，共布置电焊机3台及螺柱焊机1台。所有焊接均采用80%Ar＋20%CO2混合气体保护焊，以提高焊接质量，减少飞溅。焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放。

（4）表面处理（抛丸）

目前项目抛丸喷砂区待建，该工序暂时委托福安市佳隆涂装厂进行。

（5）喷塑

项目表层喷塑全部委托福安市佳隆涂装厂进行，项目不设置喷塑车间。喷塑结束后进行组装，组装完成后暂时存放，用于后期成品组装。

产污环节说明：

（1）废气：下料切割、焊接过程中产生的颗粒物。

（2）固体废物：下料废边角料。

（3）噪声：机加工设备噪声、焊接噪声。

（4）废水：无

3.5.2发电机生产线

（1）液压成型：将外购定子片、转子片分别排片，按要求根据铁芯长度及重量拾片，利用液压机压型成为定子、转子。

（2）焊定子筋：每片定子片有2个凹槽，放置定子筋，采用混合气体保护焊将定子筋焊接固定在定子铁芯上。

（3）绕线：外购的漆包线经入库检验后，由绕线机绕制线圈，绕线过程中绕线线径、匝数应准确，每个线圈接头不得超过一处。绕制完成的线圈送入嵌线区待用。绕转子即漆包线绕入转子相应位置，绑扎固定好漆包线。绕定子线则将绕制好的线圈采用手工嵌线操作嵌入定子铁心。

（4）嵌线：嵌线前先放置槽绝缘纸，槽绝缘纸按设计尺寸将两边反折，然后纵向揩成“U”形插入槽中，再将定子线嵌入定子。

（5）整线：用骨线板将槽内导线单向梳理顺直，保证绕组端部导线排列整齐，无交叉现象。

（6）浸漆：绕嵌线、整线完成后的有绕组定转子运送至浸漆车间进行绝缘浸漆操作，以提高电机绝缘的电气性能及力学性。本项目采用一套封闭式的真空浸漆设备进行浸漆操作，浸漆过程包括输漆、浸漆，待漆液沥干后取出进行烘干。

（7）烘干

项目采用电烘干加热方式对浸漆后定转子进行烘干，烘干机位于全封闭浸漆车间，烘干机每日平均运行2小时，烘干时将浸漆件置于封闭式烘箱干机内，烘干温度控制在100℃~120℃之间。

（8）装配

利用热胀冷缩的原理，通过液压机把常温的发电机轴嵌入高温的半成品转子中，铝风叶固定在发电机轴一端，对已嵌入发电机轴及风叶的转子固定在动平衡仪上进行平衡，风叶、轴承、电压调节器等配件利用标准件固定在相应位置。

（9）喷漆

为提高寿命及外观，需对发电机机座进行喷漆。喷涂采用人工喷漆的方式，利用压缩空气将涂料喷成雾状涂在发电机表面上，喷涂时需保证电动机表面漆料厚度均匀。

项目配备一套喷漆流水线，设置悬挂输送线，流水线作业。喷漆室为全封闭的，采用上送下抽方式进行通风，出风先经过水帘吸附后再由活性炭吸附处理后由排气筒排出，定期更换活性炭。

喷漆室采用水帘、抽风系统、送风动/静压室、蓄水槽、循环泵阀系统、操作间、漆雾过滤系统等所组成。

喷漆采用灰绿丙烯酸快干漆，主要有毒有害成分为醋酸丁酯和二甲苯，详见表3.5-1，在封闭的喷漆车间进行，车间利用隔墙与周围生产设施及工作场所隔断，配置水帘喷房，实现对喷涂漆雾的去除。

表3.5-1 灰绿丙烯酸快干漆主要成分含量表

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS NO |
| --- | --- | --- |
| 醋酸丁酯 | ≤8% | 123-86-4 |
| 二甲苯 | ≤10% | 1330-20-7 |

喷淋水循环使用，产生的大部分含漆废水经一体化絮凝沉淀反应器处理后循环利用，一体化絮凝沉淀反应器底部的高浓度含漆废水和废漆渣作为危废委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。喷漆完成后的电动机需放置在封闭的晾干车间涂装线上自然晾干，涂料挥发产生晾干废气。

喷涂废气的主要污染物为油漆中的漆雾和有机废气，在喷漆过程中未粘附在工件上的油漆形成喷漆废气，其中底漆和面漆喷涂漆雾由水帘处理后再同烘干废气由活性炭吸附处理达标后，通过15m高的排气筒排放。

产污环节说明：

（1）废气：浸漆废气、烘干废气、喷漆废气、晾干废气。

（2）废水：喷漆漆雾净化废水。

（3）固体废物：整线废边角料、漆渣、废油漆桶。

（4）噪声：整线设备噪声、喷漆噪声、空压机及真空泵噪声。

3.5.3组装生产线

（1）装配

加工完成后的转子、定子和机壳、底板等部件进行整机装配，装配采用手工装配方式。

（2）测试

成品入库前对电动机进行测试，利用3套（AC400-500KW、AC480-500KW、AC400-100KW）发电机组智能测试系统进行测试。测试过程需加注柴油测试。

产污环节说明：

（1）固体废物：废柴油

（2）噪声：测试噪声

激光切割

焊接

半成品存放区

喷漆区                           嵌线区

整线区                           绕线区

物料区

图3.2-2生产线照片

## 3.6项目变动情况

与环评报告比较，实际建设过程主要变化包括：抛丸喷砂区待建，目前设为半成品仓库，抛丸喷砂工序暂时委托福安市佳隆涂装厂完成，项目产生的大部分漆雾净化废水循环利用，少部分高浓度的漆雾净化废水（1t/a）作为危废委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置（附件4），漆雾净化废水不外排。项目危废暂存间面积设置为15m2，项目将根据实际情况提高清运频率，具体变化见表3.6-1。其余均按环评设计进行建设。项目建设未发生重大变动。

表3.6-1项目变动情况表

| 项目 |  | 环评及批复设计情况 | 实际建设情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北侧车间 | 抛丸喷砂区 | 位于焊接区西侧，占地约500 m2，布设一条抛丸喷砂生产线。 | 抛丸喷砂区待建，目前设为半成品仓库 | 抛丸喷砂区待建，目前设为半成品仓库 |
|  | 半成品仓库 | 厂区中部、喷砂区西侧，占地约500 m2，用于临时贮存钣金区和发电机生产区生产的半成品。 | 半成品仓库1000 m2（包括环评设计的喷砂区），用于临时贮存钣金区和发电机生产区生产的半成品 | 面积增加至1000 m2 |
| 公用工程 | 排水工程 | 厂内雨污分流，雨水进入雨水管网，污水经厂区排入污水管网，目前排放至交溪，后期排入铁湖工业园区污水处理厂。 | 厂内雨污分流，雨水进入雨水管网，污水排入铁湖临时污水处理设施处理。 | 污水排入铁湖临时污水处理设施处理。 |
| 环保工程 | 漆雾净化废水 | 采用“絮凝沉淀”预处理后通过槽罐车运至柳堤污处理水厂处理。 | 大部分漆雾净化废水通过一体式絮凝沉淀反应器处理后循环利用，少部分高浓度的漆雾净化废水作为危险废物委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。 | 漆雾净化废水不外排。 |
|  | 危险废物 | 在车间西侧设置一个50m2危废暂存间（油品库旁），主要收集生产过程中产生的废机油、废油漆桶等危险废物，收集后由有资质单位处置。 | 危废暂存间位于北侧车间西部，面积为15m2，公司已委托福建省固体废物处置有限公司及邵武绿益新环保产业开发有限公司处置项目产生的危险废物。 | 危废间面积对比环评期变小，公司根据实际情况提高清运频率。 |

4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废气

本项目产生的废气包括喷漆、浸漆、烘干及晾干过程产生的非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯等有机废气，焊接过程产生的颗粒物和测试废气。

（1）有机废气

项目有机废气产生点主要在喷漆+晾干及浸漆+烘干过程，以上程序在全密闭车间进行。项目分别在喷漆+晾干区域及浸漆+烘干区域设置集气罩，利用一台风机进行抽排，风量为6500m3/h。喷漆产生的漆雾首先采用水幕帘式进行处理，处理后的废气再由活性炭吸附处理后引至15m的高空排放。喷漆及浸漆过程中产生的有机废气通过活性炭进行吸附处理后引至15m的高空排放。集气罩照片见图4.1-1，水幕帘式照片见图4.1-2，活性炭吸附箱见图4.1-3，排气筒照片见图4.1-4。

（2）焊接废气

项目焊接废气采用2台移动式焊接烟尘净化器处理后排放，移动式焊接烟尘净化器见图4.1-5。

（3）测试废气

项目测试废气通过集气罩收集后，利用风机将测试废气排出。

（1）喷漆房集气罩

（2）浸漆房集气罩

图4.1-1集气罩

图4.1-2水幕帘式

图4.1-3活性炭吸附箱

图4.1-4排气筒照片

图4.1-5移动式焊接烟尘净化器

4.1.2废水

项目废水主要为生活污水和漆雾净化废水。

本项目采用絮凝沉淀工艺对漆雾净化废水进行处理，工艺为对漆雾净化废水投加固液分离剂、PAM和除臭剂，絮凝沉淀后上清液回用，设计处理能力为1t/d，漆雾净化废水经过一体化絮凝沉淀反应器处理后大部分循环使用，少部分高浓度漆雾净化废水（1t/a）作为危废委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置，漆雾净化废水不外排，工艺流程图详见图4.1-6，一体式絮凝沉淀反应器照片详见图4.1-7,。生活废水经过化粪池预处理后排入到铁湖临时污水处理设施。纳管证明详见附件10，项目雨污水管网图详见附图4。

一体式絮凝沉淀反应器

漆雾净化废水

固液分离剂

PAM

除臭剂

水帘集水槽

作为危废委托处置（1t/a）

回用

（7t/a）

图4.1-6漆雾净化废水处理工艺流程图

图4.1-7一体化絮凝沉淀反应器

4.1.3噪声

本工程噪声源有切割机、剪板机、锯床、打磨机、焊机、车间风机、空压机等。

项目高噪声生产设备均在密闭的车间里，部分设备进行基础减震，合理布局，办公区与生产车间通过墙体和距离减噪，检验线上设有隔声门窗。

4.1.4固体废物

项目主要固体废物为一般固体废物和危险固废。

4.1.4.1一般固体废物

（1）钢材下脚料，临时存放在所在车间的废料箱中，定期出售给钢铁生产企业。

（2）废焊头收集后定期出售给废品收购站。

（3）包装废物由各加工车间分别收集，集中存放仓库，定期出售给废品收购站。

（4）废电线收集后，出售给漆包线生产企业后综合利用，不外排。

（5）生活垃圾：厂区设置垃圾临时堆放场，垃圾袋装后由环卫部门统一处理。

4.1.4.2危险废物

项目在车间西侧单独设置了一个危险废物暂存间，面积约为15m2。由于实际建设面积小于环评设计，项目实际运行过程中根据产生量提高清运处置频率。危废暂存间为全密闭房间，房间四周设置废液引流沟及收集井，危废暂存间通过水泥地面硬化加涂布环氧树脂进行防渗，公司制定危废管理制度并上墙，同时委派专人负责管理危废间及危废台账。危废暂存间照片见图4.1-6，危废暂存间防渗见图4.1-7。

项目产生的危险固体废物包括漆雾净化废水（HW12，900-250-12）、废油漆桶（HW49，900-041-49）、漆渣（HW12，900-252-12）、废机油（HW08，900-249-08）和废活性炭（HW49，900-041-49），上述危废均临时分类堆放于危废暂存间，项目危废委托福建省固体废物处置有限公司和邵武绿益新环保产业开发有限公司处置（附件4），定期由上述两个公司清运处置。

根据建设单位提供的资料统计，项目固体废物产生及处置量见表4.1-1。

表4.1-1项目固体废物的种类及产生量一览表

| 序号 | 性质 | 名称 | 产生量t/a | 性状 | 产生位置 | 危险类别 | 危废代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废 | 钢材下脚料 | 8 | 固体 | 切割机、剪板 | / | / | 出售给钢铁生产企业后综合利用 |
| 2 |  | 废电线 | 2 | 固体 | 绕线区 | / | / | 出售给漆包线生产企业 |
| 3 |  | 废焊头 | 0.25 | 固体 | 焊接区 | / | / | 出售给废品收购站 |
| 4 |  | 废包装材料 | 1 | 固体 | 总装区 | / | / |  |
| 小计 |  |  | 11.25 |  |  |  |  |  |
| 5 | 危险废物 | 废油漆桶 | 0.1 | 固体 | 喷漆房 | HW49 | 900-041-49 | 委托福建省固体废物处置有限公司处置 |
| 6 |  | 废活性炭 | 0.9 | 固体 | 活性炭吸附箱 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 7 |  | 漆渣 | 0.15 | 固体 | 喷漆房 | HW12 | 900-252-12 |  |
| 8 |  | 漆雾净化废水 | 1 | 液体 | 喷漆房 | HW12 | 900-250-12 | 委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置 |
| 小计 |  |  | 2.15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 生活垃圾 |  | 12.5 | 固体 | 全厂 |  |  | 工业区环卫部门收集处置 |
| 总计 |  |  | 25.9 |  |  |  |  |  |

图4.1-6 危废暂存间

图4.1-7危废暂存间防渗

## 4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

在厂区最东侧的钣金操作区的设置一个200m3的事故应急池，由四个50 m3的池子组成，四个池子之间相互连通，油品泄露及火灾事故产生的洗消废水通过人工倒排的方式存于应急池，事故应急池照片见4.2-1。建设单位对喷漆及浸漆车间、油品库、危险废物暂存间进行了地面硬化，同时对喷漆及浸漆车间、油品间、危险废物暂存间地面、及事故应急池内表面喷涂了防腐、防渗环氧树脂，详见图4.1-7、4.2-2和4.2-3。

图4.2-1事故应急池

图4.2-2油品库防渗

图4.2-3喷漆车间防渗

4.2.2环保组织机构及规章制度

建设单位建立了环保组织机构及规章制度并制度上墙（图4.2-2），主要内容一览表见表4.2-1。

表4.2-1环保组织机构及规章制度主要内容一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 环保组织结构 | 成立了环保组织机构，由厂长兼任环保负责人并设兼职环保员1名，全面负责厂区环境保护工作。 |
| 环保设施调试制度 | 车间主任负责环保设施调试及日常运行维护。 |
| 环保设施日常运行维护 |  |
| 环境管理台账记录 | 要求环保负责人负责环境管理台账记录。 |
| 运行维护费用保障计划 | 环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划。 |
| 自行监测计划 | 根据环评及要求制定了自行监测计划。 |

图4.2-2危险废物管理制度上墙

## 4.3环保设施投资情况

项目环评设计环保工程投资估算约为53.5万元万元，占总投资额500万元的10.7%。本项目按照环评及批复要求，在建设项目中基本落实了各种污染防治措施投资，实际环保投资约40.5万元，占总投资的8.1%。环保投资落实情况见表4.3-1。项目基本落实了环评要求的建设的环保设施。

表4.3-1环保投资落实情况

| 污染物类别 |  | 产生环节 | 环评设计 |  | 环评期设计费用 | 实际建设情况 | 实际投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 1.抛丸室(排气筒P1） | 布袋除尘器处理后通过高15m、出口内径0.4m 的排气筒排放 |  | 5 | 暂未建设抛丸喷砂生产线，因此暂未建设该排气筒 | 0 |
|  |  | 2.喷漆室(排气筒P2) | 喷漆废气经水幕帘喷淋后，同浸漆废气一起活性炭吸附后，通过高15m、出口内径0.6m 的排气筒排放。 |  | 30 | 与环评设计一致 | 26.8 |
|  | 无组织排放 | 3.生产车间焊接工序 | 移动式焊接烟尘净化器 |  | 1 | 采用2台移动式焊接烟尘净化器处理后排放。 | 1 |
| 废水 | 生活污水 |  | 化粪池进行预处理 | 近期槽罐车运往柳堤污水厂，远期管道排入工业区污水处理厂 | 8 | 1.生活废水经化粪池进行预处理后排入铁湖污水临时处理设施； 2.大部分漆雾净化废水絮凝沉淀处理后循环使用，少部分高浓度漆雾净化废水作为危废委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。 | 4 |
|  | 漆雾净化废水 |  | 采用“Fenton氧化+絮凝沉淀预处理” |  |  |  |  |
| 地下水 | 防渗 |  | 喷漆及浸漆车间、油品库、危险废物暂存间及事故应急池等，表面上喷涂防腐、防渗环氧树脂，加强基础防渗，综合渗透系数小于1×10-10cm/s。 |  | 2 | 对喷漆及浸漆车间、油品库、危险废物暂存间进行了地面硬化，同时对喷漆及浸漆车间、油品间、危险废物暂存间地面、及事故应急池内表面喷涂了防腐、防渗环氧树脂。 | 2.2 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 利用厂房隔音，设备设置基础减震 |  | 2 | 与环评设计一致 | 2 |
| 固体废物 | 钢材下脚料、废焊头、废包装材料等一般工业固废 |  | 有厂商或废品收购站回收利用 |  | / | 由厂商或废品收购站回收利用 | / |
|  | 废机油、废油漆桶、漆渣等危险废物 |  | 由有资质的危险废物处理厂商处理 |  | 5 | 委托福建省固体废物处置有限公司和邵武绿益新环保产业开发有限公司进行处置 | 4 |
|  | 生活垃圾 |  | 由福安市环卫部门统一处理 |  | 0.5 | 与环评设计一致 | 0.5 |
|  |  |  | 合计 |  | 53.5 |  | 40.5 |

5环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见

## 5.1环评报告表的主要结论与建议

5.1.1地表水环境影响评价

本项目近期生活污水经厂区地埋式一体化生化处理设施处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准后排放交溪，对交溪影响不大。远期待园区铁湖工业园区污水处理厂建成后，本项目生活污水接入园区污水处理厂统一处理，对铁湖工业园区污水处理厂影响较小，铁湖工业园区污水处理厂出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准要求后排放交溪对地表水环境影响较小。

5.1.2地下水环境影响评价

本项目选址不属于地下水环境敏感地区。本项目生产、生活用水全部采用自来水，不取用地下水，不会对区域地下水的水位、水量产生影响。

项目厂区已建成的生产车间等现状已铺砌了15cm 的混凝土层，可以满足本项目一般生产的防渗要求。本次环评要求喷漆及浸漆车间、油品间、危险废物暂存间及事故应急池等，应采取重点防渗措施：在混凝土基础防渗表面上喷涂防腐、防渗环氧树脂，加强基础防渗。项目对地下水污染防治区采取严格的防腐防渗防治措施后，对区域地下水环境影响很小。

5.1.3大气环境影响评价

项目建成投产后，主要大气污染物有颗粒物、VOCs、二甲苯。抛丸颗粒物经集气罩收集后设置布袋除尘器处理后由P1排气筒排放（排气筒高15m）。喷漆废气先经水帘喷淋处理后，同烘干废气后采用同一套活性炭处理达标后由P2排气筒排放（排气筒高15m）。

预测结果表明，项目在正常排放下，由于排放量较小，当地污染物背景值较低，项目废气排放对周边环境影响较小，不会导致当地大气环境功能的变化，敏感点均能满足环境空气质量标准要求，对厂外环境不会有大的影响。

本项目卫生防护距离应为钣金区外扩50m、喷漆浸漆区外扩100m。本项目位于工业集中区，周边均规划为工业用地，卫生防护距离范围内现状不存在居民集中区等敏感区域，控制好厂界周围土地利用性质。

5.1.4声环境影响评价

项目主要设备均已投产运营，本次整改仅新建部分环保设备，项目在采取减震和厂房隔声后防治措施后，噪声源强得到削减，各期建成后各侧厂界昼间噪声预测值可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

5.1.5固体废物

一般物品的钢材下脚料、废焊头、废电线等收集后由物资回收部门回收；生活垃圾委托环卫部门集中进行处理；废油漆桶、漆渣等危险废物委托有资质单位回收处理。只要加强对固体废物的收集和分类管理，进一步明确各种固体废物的处置及出路，并作到及时清运处置和综合利用后，对区域内自然环境、生态、人群均不会造成不利影响。

5.1.6环境风险

项目在生产工艺、工程设计、设备和材料选择、生产管理等方面充分考虑了预防、控制、削减环境风险的相关措施。油漆、机油等泄露时，由于贮存量较小，因此，主要影响范围能够控制在厂区范围内，且影响较小，风险可接收。

5.1.7项目工程竣工验收一览表

项目工程竣工验收一览表见表5.1-1

##### 表5.1-1 项目工程竣工验收一览表

| 序号 | 类别 | 主要产污环节 | 污染因子 | 环保设施名称 | 位置 | 数量 | 规格及处理能力 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮 | 地埋式一体化生化处理设施 | 生活区旁 | 1套 | A/O一体式处理4m3/d | 污水管网→交溪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污水管网→污水处理厂→交溪 |
| 2 | 废气 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 焊接区 | 2台 | - | 无组织 |
|  |  | 抛丸废气 | 颗粒物 | 经布袋除尘器 | 抛丸机 | 1套 | 风量约为5000m3/h，除尘效率为98% | 高15m、出口内径0.4m排气筒（P1）排放 |
|  |  | 浸漆、喷漆废气 | 漆雾 | 水幕帘喷淋设施 | 喷漆室 | 1套 | 处理效率80% | 高15m、出口内径0.6m排气筒（P2）排放 |
|  |  |  | 有机废气 | 活性炭处理 | 喷漆室 | 1套 | 风量约为5000m3/h，除尘效率为90% |  |
| 3 | 噪声 | 设备噪声 | 风机、水泵、空压机等 | 减震、隔声、消声器 | 各设备房及产噪设备 | —— | 10～15dB | —— |
| 4 | 固体废物 | 一般工业废物 | 钢材下脚料、废线、抛丸铁皮渣 | 出售给钢铁生产、漆包线生产企业后综合利用 | 下料区设置收集间 | —— | —— | —— |
|  |  |  | 废焊头、废包装袋 | 出售给废品收购站 |  | —— | —— | —— |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后委托区域环卫部门统一处理 | —— | —— | —— | 收集后委托区域环卫部门统一处理 |
|  |  | 危险废物 | 漆渣、废油漆桶、废机油、废切削液、废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |  |  | 委托有资质单位处理 |
| 5 | 地下水 | 重点区防渗 |  | 防腐、防渗环氧树脂，加强基础防渗，综合渗透系数小于1×10-10cm/s | 喷漆车间、油漆贮存间、事故应急池及危险废物暂存仓库 | —— | —— | —— |
| 6 | 环境风险 | 油品泄露、消防 |  | 事故池一座 | 利用表面处理池改造 | 不小于37m3 | —— |  |
| 7 | 其它 | 环境管理 | —— | 建立有效的环境管理制度 | —— | —— | —— | —— |

## 5.2审批部门意见

根据《安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目环境影响报告表》审批意见（福安市环保局，安环保[2018]34号，2018.3.27）主要意见如下：

项目建设地点福安市城阳镇铁湖机电配套工业区纬五路(租赁福安市融汇工贸有限公司、福建吉祥云工贸有限公司工业厂)，总占地面积12870.2m2，总建筑面积约9683.7m2，建设规模年生产发电机、柴油发电机组5000台，项目总投资500万元。其中环保投资53万元。

在认真落实《报告表》和专家审查意见提出的各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放，加强环境管理和环境风险防控的前提下，我局同意该项目建设。

二、项目在运行和环境管理中，你公司应认真落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防控措施，并重点做好以下工作：

(一)本项目生产废水与生活污水经预处理达GB8978-96《污水综合排放标准》表4中三级标准后通过槽罐车外运处理，远期待铁湖片区综合铁湖工业园区污水处理厂建成后，通过园区管网排入铁湖片区综合铁湖工业园区污水处理厂。

(二)浸漆，烘干、喷漆工序有机废气中的VOCs和二甲苯排放参照执行《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气[201719号)中的污染物排放限值要求；焊接烟尘、抛丸废气中的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，各排气筒高度应≥15米。加强表面涂装工艺排放VOC控制，涂装原料应采用低毒、低VOC、含量的涂料。

（三）选用低噪声设备，对高噪声设备应采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

（四）按相关规定，落实各类固体废物的收集、处置措施。漆渣、废油等危险废物应委托相应的危废处置资质单位处置。危险固体废物存场所应规范化建设，一般工业固体废物的贮存处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准危险废物的贮存和转运执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。

（五）环境风险管理；企业应编制突发环境事件应急预案并备案，配套建设相应环境应急设施。

（六）项目实施过程中需严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告表》中提出的各项污染防治和管理措施。建立环保管理制度，配备专职环保管理人员，定期开展环境监测。今后项目性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施若发生重大变动，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

三、本项目的环保“三同时”监督检査和日常监督管理工作由福安市环境监察大队负责。

  - 5.3环评及其批复落实情况

对比项目环评及其批复，本项目基本落实了环评及其批复的要求，具体情况见表5.3-1和表5.3-2.

##### 表5.3-1 环评批复要求落实情况

| 序号 | 类别 | 主要产污环节 | 环评批复要求 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水和生产废水 | 本项目生产废水与生活污水经预处理达GB8978-96《污水综合排放标准》表4中三级标准后通过槽罐车外运处理，远期待铁湖片区综合铁湖工业园区污水处理厂建成后，通过园区管网排入铁湖片区综合铁湖工业园区污水处理厂。 | 生活废水通过通过化粪池处理达GB8978-96《污水综合排放标准》表4中三级标准后排入铁湖临时污水处理设施。大部分漆雾净化废水经过絮凝沉淀处理后循环利用，少部分高浓度漆雾净化废水作为危废委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。 | 满足要求 |
| 2 | 废气 | 焊接烟尘 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 | 焊接烟尘通过2台移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，根据本次验收监测结果，项目厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 | 已落实 |
|  |  | 抛丸废气 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，排气筒高度应≥15米。 | 抛丸生产线待建，因此暂未建设该排气筒 | / |
|  |  | 浸漆、喷漆废气 | 浸漆，烘干、喷漆工序有机废气中的VOCs和二甲苯排放参照执行《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气[201719号)中的污染物排放限值要求；涂装原料应采用低毒、低VOCs含量的涂料，排气筒高度应≥15米。 | 浸漆和烘干、喷漆和晾干工序的有机废气经过活性炭处理后引至高15m、出口内径0.6m排气筒排放（风量约为6500m3/h），根据本次验收监测结果，项目排放的有机废气中非甲烷总烃、VOCs和二甲苯排放浓度满足《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气[201719号)和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB35／1783-2018中的污染物排放限值要求。项目使用的涂装原料成分详见表表3.5-1 | 已落实 |
| 3 | 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，对高噪声设备应采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 | 项目选用低噪声设备，车间合理布局，并通过厂房进行隔声，根据本次验收监测结果，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 | 已落实 |
| 4 | 固体废物 | 一般工业废物、危险废物 | 按相关规定，落实各类固体废物的收集、处置措施。漆渣、废油等危险废物应委托相应的危废处置资质单位处置。危险固体废物存场所应规范化建设，危险废物的贮存和转运执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。 | 项目按相关规定，严格落实各类固体废物的收集、处置措施。漆渣、废油漆桶、废机油、废活性炭等危险废物委托福建省固体废物处置有限公司和邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。危险固体废物存场所为全封闭房间，地面采用水泥硬化和涂布防腐防渗环氧树脂防渗，房间四周设置废液引流沟及收集井，公司制定了危废管理制度并上墙，同时委派专人负责管理危废间及危废台账，危险废物的贮存和转运执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。钢材下脚料、废线、废焊头、废包装袋外售，生活垃圾收集后委托区域环卫部门统一处理 | 已落实 |
| 5 | 环境风险 |  | 企业应编制突发环境事件应急预案并备案，配套建设相应环境应急设施。 | 企业制定了《企业事业单位突发环境事件应急预案》，并在福安市环境保护局进行备案（备案号350981-2019-013-l），并设置一个200m3的事故应急池 | 已落实 |
| 6 | 其它 | 环境管理 | 建立环保管理制度，配备专职环保管理人员。 | 企业建立相关的环保管理制度，危废管理制度上墙，设置危废台账等。 | 已落实 |

##### 表5.3-2 环评报告要求落实情况

| 序号 | 类别 | 主要产污环节 | 环评报告要求 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水和生产废水 | 生活废水和生产废水通过一套地埋式一体化生化处理设施处理达标后近期外运处理，远期排入铁湖工业园区污水处理厂。 | 生活废水通过通过化粪池处理后排入铁湖临时污水处理设施。大部分漆雾净化废水经过絮凝沉淀后循环利用，少部分高浓度漆雾净化废水作为危废委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。 | 已落实 |
| 2 | 废气 | 焊接烟尘 | 焊接烟尘通过2台移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。 | 焊接烟尘通过2台移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。 | 已落实 |
|  |  | 抛丸废气 | 抛丸机废气经布袋除尘器处理后通过高15m、出口内径0.4m排气筒（P1）排放（风量约为5000m3/h）。 | 抛丸生产线待建，因此暂未建设该排气筒 | / |
|  |  | 浸漆、喷漆及烘干废气 | 设置水幕帘喷淋设施处理漆雾 | 在喷漆室设置水幕帘喷淋设施处理漆雾，浸漆、喷漆及烘干废气通过集气罩收集经过活性炭处理后引至高15m、出口内径0.6m排气筒排放（风量约为6500m3/h） | 已落实 |
|  |  |  | 浸漆、喷漆及烘干废气通过集气罩收集经过活性炭处理后引至高15m、出口内径0.6m排气筒排放（风量约为5000m3/h）。 |  |  |
| 3 | 噪声 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，对高噪声的设备采取有效的隔振减噪措施 | 合理布局，采用低噪声设备，对高噪声的设备采取隔振减噪措施 | 已落实 |
| 4 | 固体废物 | 一般工业废物 | 出售给钢铁生产、漆包线生产企业后综合利用。 | 将钢材下脚料、废线、废焊头、废包装袋外售 | 已落实 |
|  |  |  | 出售给废品收购站。 |  |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾收集后委托区域环卫部门统一处理。 | 生活垃圾收集后委托区域环卫部门统一处理 | 已落实 |
|  |  | 危险废物 | 漆渣、废油漆桶、废机油、废活性炭等危废委托有资质单位处理，同时危废间应规范化。 | 委托福建省固体废物处置有限公司和邵武绿益新环保产业开发有限公司处置漆渣、废油漆桶、废机油、废活性炭等。危废间制度上墙，张贴了相应的标识，设置了危废台账。 | 已落实 |
| 5 | 地下水 | 重点区防渗 | 在喷漆车间、油品库、事故应急池及危险废物暂存间涂布防腐、防渗环氧树脂，加强基础防渗，综合渗透系数小于1×10-10cm/s。 | 对喷漆及浸漆车间、油品库、危险废物暂存间进行了地面硬化，同时对喷漆及浸漆车间、油品间、危险废物暂存间地面、及事故应急池内表面喷涂了防腐、防渗环氧树脂。 | 已落实 |
| 6 | 环境风险 | 油品泄露、消防 | 将表面处理池改造成事故池，不小于37m3 | 将表面处理池改造成事故池（200m3），收集消防废水和泄露的油品 | 已经落实 |
| 7 | 其它 | 环境管理 | 建立有效的环境管理制度 | 建设单位建立了环境管理组织架构，设置了环保管理台账，委派专人负责厂区环境管理工作，同时制定了自行监测计划。 | 基本落实 |

## 5.4 突发环境污染事故防范应急措施及落实情况

福安市隆凯电机有限公司制定了《企业事业单位突发环境事件应急预案》，并在福安市环境保护局进行备案（备案号350981-2019-013-l），详见附件8，成立了应急领导组织机构，由公司总经理担任组长，副总经理担任副组长，各部门负责人任小组成员，各成员职责明确，分工详细。预案规定了潜在突发环境事件的类型，明确了生产工艺内的废气、废水、固废环境污染事故的应急响应程序和应急处置措施，并根据应急预案设置了事故应急池，配备了干粉灭火器，探照灯等应急措施。

## 5.5环境防护距离落实情况

根据《福安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目环境影响报告表》，项目生产废气的卫生防护距离控制在焊接区外扩50m、喷漆区外扩100m。

根据现场调查可知，本项目位于工业集中区，周边为工业企业或者规划的工业用地，卫生防护距离范围内现状不存在居民集中区等敏感区域，符合环评要求。卫生防护包络范围情况见图5.5-1。

图5.5-1 建设项目卫生防护包络图

6验收执行标准

本项目竣工环保验收调查标准执行《福安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目环境影响报告表》及其批复所确定的排放标准。

- 废气

本项目工艺废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2的二级排放标准，苯、甲苯、二甲苯、VOCs排放标准执行《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气[2017]9号）中对挥发性有机废气的相关控制要求，同时以《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35／1783-2018）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）进行校核。

②噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准。

- 废水

项目废水经化粪池预处理后通过污水管网排入铁湖临时污水处理设施，废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准。

污染物排放标准见表6.2-1。

表6.2-1   污染物排放标准

| 类别 | 污染源 名称 | 执行标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准名称 | 标准号 | 污染物 | 排放限值 | 单位 | 排放速率 | 单位 |
| 废气 | 排气筒废气 | 《大气污染物综合排放标准》 | GB16297－1996 表2中二级标准 | 颗粒物 | 120 | mg/m3 | 3.5 | kg/h |
|  |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 | DB35／1783-2018 | 苯 | 1 | mg/m3 | 0.2 | kg/h |
|  |  |  |  | 甲苯 | 5 | mg/m3 | 0.6 | kg/h |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 15 | mg/m3 | 0.6 | kg/h |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 60 | mg/m3 | 2.5 | kg/h |
|  |  | 《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》 | / | 苯 | 3 | mg/m3 | / | / |
|  |  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 20 | mg/m3 | / | / |
|  |  |  |  | VOCs | 100 | mg/m3 | / | / |
|  | 无组织废气 | 《大气污染物综合排放标准》 | GB16297－1996 表2中二级标准 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | / | / |
|  |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 | DB35／1783-2018 | 苯 | 0.1 | mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.6 | mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.2 | mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 厂界：2 厂内：8 | mg/m3 |  |  |
|  |  | 《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》 | / | VOCs | 厂界：4 厂内：10 | mg/m3 |  |  |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 | （GB 37822—2019） | 非甲烷总烃 | 厂内：10 | mg/m3 |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 《污水综合排放标准》 | GB8978-1996 表4中的三级标准 | pH | 6～9 | / |  |  |
|  |  |  |  | COD | 500 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | ≤300 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | ≤400 |  |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348－2008 3类标准 | 3类 | 昼间65 | dB |  |  |

7验收监测内容

本次验收无组织废气和有组织废气监测委托福建中科环境检测技术有限公司（报告编号B180619）于 2018 年 6月29日至 2018 年 6月30日和2019年 9月2日至 2019年 9月3日进行，废水和噪声监测由我站于2019年 6月29日至 2019年 6月30日进行，通过对废气、噪声、废水等污染物的监测，来说明环境保护设施调试效果，监测情况见表7.1-1，监测布点示意图见附图5。

##### 表7.1-1 验收监测内容

| 监测类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界四周、厂内 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、VOCs | 4次/天 | 2天 |
| 有组织废气 | 废气处理设施进出口 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、VOCs | 4次/天 | 2天 |
| 废水 | 生活污水接入市政管网口 | pH、COD、BOD5、悬浮物 | 4次/天 | 2天 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 连续等效A声级 | 昼间 | 2天 |

8质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法及仪器

本次监测方法、设备及检出限情况见表8.1-1。

表8.1-1  监测项目、监测方法、设备及检出限

| 检测项目 |  | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348－2008） | - |
| 大气 |  | 大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T55-2000） 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） | - |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T15432-95） | 0.001mg/m3 |
|  | VOCs | 气相色谱法GB 21902-2008 附录C | - |
|  | 苯、甲苯 、二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）（《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第二章 第一条（一）） | 0.010 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） | - |
|  | VOCs | 气相色谱法GB 21902-2008 附录C | 0.07 mg/m3 |
|  | 苯、甲苯 、二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）（《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第二章 第一条（一）） | 0.010 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |  |
| pH |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB6920-1986） | 0.1(pH值) |
| 化学需氧量 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 （HJ828-2017） | 4 mg/L |
| 五日生化需氧量 |  | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种（HJ 505-2009） | 0.5 mg/L |
| 悬浮物 |  | 水质悬浮物的测定重量法（GB11901－1989） | 4 mg/L |

## 8.2 监测仪器

监测期间所用仪器经计量部门检定/校准合格且在检定/校准有效期内。本次验收监测使用仪器检定/校准情况见表8.2-1。

表8.2-1 验收涉及仪器情况表

| 序号 | 管理编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 器号 | 检定单位 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽煤环检058号 | 声校准器 | AWA6221A型 | AWA6221A0468 | 福建省计量所 | 2019.8 |
| 2 | 闽煤环检092号 | 声级计 | AWA6228-1 | 203777 | 福建省计量所 | 2019.08 |
| 3 | 闽煤环检036号 | 生化培养箱 | LRH-150B | THB11051131Y | 福建省计量所 | 2019.10.12 |
| 4 | 闽煤环检083号 | 紫外分光光度计 | UV-6000 | AM1508006 | 福建省计量所 | 2019.10.19 |
| 5 | / | 气相色谱仪 | ZKS005 | GC-2014C | / | 2018.7.09 |
| 6 | / | 电子天平 | BSA224S | ZKS016 | / | 2018.7.10 |
| 7 | / | 气相色谱仪 | ZKS136 | GC-4000A | / | 2020.01.21 |

## 8.3 人员能力

所有参加监测的技术人员均按国家规定持证上岗，所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求进行三级审核，人员资质情况详见表8.3-1。

表8.3-1人员资质情况一览表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚志远 | / | ZK字第41号 |
| 2 | 戴宇腾 | / | ZK字第71号 |
| 4 | 林恩彬 | / | ZK字第30号 |
| 5 | 施亮亮 | / | ZK字第65号 |
| 6 | 吴志平 | / | ZK字第62号 |
| 7 | 陈安敏 | / | ZK字第58号 |
| 8 | 毛乐天 | / | ZK字第98号 |
| 9 | 林鋆 | / | ZK字第87号 |
| 10 | 关孟勇 |  | 闽煤环监字第22号 |
| 11 | 陈娜蓉 |  | 闽煤环监字第10号 |

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

整个验收监测在水样的采集，运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行，选择的方法检出限满足要求，即做到：采样过程中采集不少于10%的平行样，实验过程中分析不少于10%的平行样，确保了样品测定结果的准确性。实验室标准样品质控数据详见表8.4-1。

| 表8.4-1水质平行样品质控数据汇总一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 |  | 样品数 | 平行样数 | 相对偏差（%） | 技术要求 |  | 评价结果 |
|  |  |  |  |  | 样品含量（mg/L） | 相对偏差（%） |  |
| 生活污水 | pH | 8 | 1 |  |  |  |  |
|  | BOD5 | 8 | 1 | 15 | 112和92 | 9.8 | 合格 |
|  | COD | 8 | 1 | 10 | 174和174 | 0 | 合格 |
|  | SS | 8 | 1 | 10 | 107和111 | 1.83 | 合格 |
|  | NH3-N | 8 | 1 | 10 | 7.25和7.17 | 0.55 | 合格 |

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体监测过程中按照HJ194-2017《环境空气质量监测手工监测技术规范》、HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》及HJ/T55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》等规范对样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算等实施全过程质量控制。本次验收监测采样过程中根据不同监测项目的采样要求，采样前对采样一起逐台进行气密性检查，确保采样流量的准确；实验分析中采取了标准物质测定等质控手段确保分析结果的准确性，经对质控数据分析，均符合质控要求。实验室标准样品质控数据详见表8.5-1。

表8.5-1 废气质量控制及质量保证一览表

| 分析项目 | 质控措施和质控样数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品数 | 平行样数 | 相对偏差% | 质控样 编号 | 控样值（mg/L） | 测定值（mg/L） | 相对 误差% | 评价 结果 |
| VOCs | 30 | 3 | B180619G01（0.34） B180619G11（7.14） B180619G21（4.55） | / | / | / | / | 合格 |
| 苯 | 30 | 3 | B180619G01（0.64） B180619G11（6.67） B180619G21（10.0） | / | / | / | / | 合格 |
| 甲苯 | 30 | 3 | B180619G01（1.75） B180619G11（3.57） B180619G21（2.50） | / | / | / | / | 合格 |
| 二甲苯 | 30 | 3 | B180619G01（0.55） B180619G11（0.00） B180619G21（0.00） | / | / | / | / | 合格 |
| 非甲烷总烃 | 68 | 7 | B190906G01 (3.34) B190906G11 (2.54) B190906G21 (1.99) B190906G31 (5.36) B190906G41 (1.39) B190906G51 (2.63) B190906G61 (20.2) | / | / | / | / | 合格 |

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。噪声仪器校验结果详见表8.6-1。

表8.6-1  噪声仪校准结果

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 标准声源dB（A） | 检验前测量dB（A） | 检验后测量dB（A） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声级计 | AWA6228-1 | 闽煤环检092号 | 94 | 93.8 | 93.8 | 合格 |

9验收监测期间结果

## 9.1验收监测期间工况

验收监测期间，生产负荷见表9.1-1，主要原料使用量见表9.1-2，工况证明见附件9。

表9.1-1  验收监测期间生产负荷  单位 台/d

| 时间 材料 | 2018年6月29日 | 2018年6月30日 | 2019年6月29日 | 2019年6月30日 | 2019年9月2日 | 2019年9月3日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机/柴油发电机 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 负荷 | 80% | 85% | 90% | 90% | 80% | 80% |

表9.1-2  验收监测期间主要原料使用量  单位 kg/d

| 时间 材料 | 2018年6月29日 | 2018年6月30日 | 2019年9月2日 | 2019年9月3日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机线圈绝缘漆 | 24 | 25 | 32 | 33 |
| 烯酸快干漆 | 15 | 17 | 14 | 14 |

验收监测期间，生产负荷范围为80~90%，各种生产设备及环保设备正常运转、工况稳定。

## 9.2监测结果

### 9.2.1废气监测结果及评价

无组织废气监测期间环境空气气象参数见表9.2-1，排气筒废气监测结果见9.2-2，无组织排放废气监测结果见9.2-3。

##### 表9.2-1  环境空气气象参数

| 采样日期 | 温度（℃） | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.6.29 | 35.8-39.4 | 99.5-99.7 | 1.0-1.5 | 南 |
| 2018.6.30 | 33.6-38.1 | 99.1-99.8 | 1.1-2.7 | 南 |
| 2019.9.2 | 28.4-32.6 | 100.1-100.4 | 0.3-1 | 东南 |
| 2019.9.3 | 28.2-32.4 | 100.1-100.4 | 0.6-1.2 | 东南 |

表9.2-2  排气筒进出口颗粒物排放监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 排气筒进口 | 2018.06.29 | 标干流量 |  | m3/h | 8026 | 7814 | 7921 | / | / |
|  |  | 苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.62 | 3.26 | 3.44 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.029 | 0.025 | 0.027 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 8.89 | 9.16 | 9.27 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.071 | 0.072 | 0.073 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 9.42 | 9.06 | 9.17 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.076 | 0.071 | 0.073 |  |  |
|  |  | VOCs | 实测浓度 | mg/m3 | 34.2 | 31.7 | 36.1 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.274 | 0.248 | 0.286 |  |  |
|  | 2019.09.02 | 非甲烷总烃 | 标干流量 | m3/h | 8.02×103 | 7.52×103 | 7.81×103 |  |  |
|  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 43.4 | 37.7 | 42.7 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.348 | 0.284 | 0.333 |  |  |
|  | 2018.06.30 | 标干流量 |  | m3/h | 8133 | 8014 | 8064 |  |  |
|  |  | 苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.46 | 3.28 | 3.44 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.028 | 0.026 | 0.028 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 9.06 | 8.67 | 8.96 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.074 | 0.069 | 0.072 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 9.22 | 9.04 | 9.11 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.075 | 0.072 | 0.073 |  |  |
|  |  | VOCs | 实测浓度 | mg/m3 | 33.1 | 30.6 | 34.2 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.269 | 0.245 | 0.276 |  |  |
|  | 2019.09.03 | 非甲烷总烃 | 标干流量 | m3/h | 7.47×103 | 7.76×103 | 8.08×103 |  |  |
|  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 36.4 | 44.1 | 43.1 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.272 | 0.342 | 0.348 |  |  |
| 排气筒出口 | 2018.06.29 | 标干流量 |  | m3/h | 6043 | 6101 | 6089 | / | 达标 |
|  |  | 苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.942 | 0.883 | 0.911 | 1 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 5.69×10-3 | 5.39×10-3 | 5.55×10-3 | 0.3 |  |
|  |  | 甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.02 | 3.96 | 3.88 | 5 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.6 |  |
|  |  | 二甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.12 | 4.25 | 4.21 | 15 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.6 |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 8.14 | 8.21 | 8.09 | 20 |  |
|  |  | VOCs | 实测浓度 | mg/m3 | 15.6 | 16.0 | 15.3 | 100 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.094 | 0.098 | 0.093 | / |  |
|  | 2019.09.02 | 非甲烷总烃 | 标干流量 | m3/h | 6.15×103 | 5.86×103 | 5.94×103 |  |  |
|  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 9.20 | 12.7 | 9.66 | 60 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.057 | 0.074 | 0.057 | 2.5 |  |
|  | 2018.06.30 | 标干流量 |  | m3/h | 6156 | 6164 | 6184 | / |  |
|  |  | 苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.832 | 0.843 | 0.909 | 1 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 5.12×10-3 | 5.20×10-3 | 5.62×10-3 | 0.3 |  |
|  |  | 甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.88 | 3.96 | 3.94 | 5 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.6 |  |
|  |  | 二甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.16 | 4.09 | 4.13 | 15 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.6 |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 8.04 | 8.05 | 8.07 | 20 |  |
|  |  | VOCs | 实测浓度 | mg/m3 | 16.6 | 17.2 | 16.8 | 100 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.102 | 0.106 | 0.104 | / |  |
|  | 2019.09.03 | 非甲烷总烃 | 标干流量 | m3/h | 5.78×103 | 5.94×103 | 6.09×103 |  |  |
|  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 12.2 | 11.8 | 11.0 | 60 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.071 | 0.070 | 0.067 | 2.5 |  |
| 备注 | 排气筒高度：15m |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2-3项目废气治理措施各污染物去除效率

| 污染物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去除效率 | 79% | 67% | 65% | 63% | 79.4% |

根据表9.2-2计算可得活性炭吸附箱对有机废气各污染物去除效率，详见表9.2-3。

根据表9.2-2可知，排气筒废气的苯、甲苯、二甲苯、VOCs和非甲烷总烃的排放浓度及排放速率最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35／1783-2018）表1和《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》中的有组织排放监控浓度限值及排放速率。

表9.2-4  厂界无组织废气排放监测结果

| 采样时间 | 采样点位及采样频次 |  | 检测结果(mg/m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs |
| 2018.6.29 | 3#厂界上风向 | 第一次 | 0.211 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.356 |
|  |  | 第二次 | 0.212 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.342 |
|  |  | 第三次 | 0.214 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.382 |
|  |  | 第四次 | 0.213 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.358 |
|  | 1#厂界下风向 | 第一次 | 0.345 | 0.012 | 0.028 | 0.030 | 1.12 |
|  |  | 第二次 | 0.366 | 0.011 | 0.033 | 0.031 | 1.08 |
|  |  | 第三次 | 0.330 | <0.012 | 0.026 | 0.034 | 1.14 |
|  |  | 第四次 | 0.329 | <0.010 | 0.028 | 0.030 | 1.20 |
|  | 2#厂界下风向 | 第一次 | 0.364 | 0.012 | 0.027 | 0.036 | 1.15 |
|  |  | 第二次 | 0.347 | 0.011 | 0.024 | 0.030 | 1.15 |
|  |  | 第三次 | 0.350 | 0.010 | 0.024 | 0.029 | 1.24 |
|  |  | 第四次 | 0.348 | 0.012 | 0.025 | 0.031 | 1.20 |
|  | 4#厂界下风向 | 第一次 | 0.345 | 0.013 | 0.022 | 0.029 | 1.16 |
|  |  | 第二次 | 0.328 | 0.010 | 0.024 | 0.029 | 1.15 |
|  |  | 第三次 | 0.350 | <0.010 | 0.022 | 0.030 | 1.20 |
|  |  | 第四次 | 0.329 | 0.012 | 0.025 | 0.034 | 1.13 |
|  | 无组织采样点最大值 |  | 0.366 | 0.013 | 0.033 | 0.036 | 1.24 |
| 标准值 |  |  | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 4 |
| 达标情况 |  |  | 达标 |  |  |  |  |
| 2018.6.30 | 3#厂界上风向 | 第一次 | 0.190 | <0.010 | 0.016 | <0.010 | 1.08 |
|  |  | 第二次 | 0.194 | <0.010 | 0.014 | <0.010 | 1.23 |
|  |  | 第三次 | 0.195 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 1.19 |
|  |  | 第四次 | 0.192 | <0.010 | 0.013 | <0.010 | 1.20 |
|  | 1#厂界下风向 | 第一次 | 0.342 | 0.012 | 0.024 | <0.010 | 2.16 |
|  |  | 第二次 | 0.350 | 0.013 | 0.028 | 0.013 | 2.26 |
|  |  | 第三次 | 0.350 | <0.010 | 0.023 | <0.010 | 2.24 |
|  |  | 第四次 | 0.345 | 0.012 | 0.030 | 0.012 | 2.38 |
|  | 2#厂界下风向 | 第一次 | 0.361 | 0.011 | 0.027 | 0.012 | 2.16 |
|  |  | 第二次 | 0.349 | 0.010 | 0.024 | 0.011 | 2.14 |
|  |  | 第三次 | 0.370 | <0.010 | 0.024 | 0.010 | 2.11 |
|  |  | 第四次 | 0.346 | <0.010 | 0.025 | 0.013 | 2.06 |
|  | 4#厂界下风向 | 第一次 | 0.361 | 0.012 | 0.027 | 0.010 | 2.01 |
|  |  | 第二次 | 0.330 | <0.010 | 0.024 | 0.013 | 2.14 |
|  |  | 第三次 | 0.350 | 0.011 | 0.024 | <0.010 | 2.13 |
|  |  | 第四次 | 0.346 | <0.010 | 0.025 | 0.011 | 2.08 |
|  | 无组织采样点最大值 |  | 0.370 | 0.013 | 0.030 | 0.013 | 2.38 |
| 标准值 |  |  | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 4 |
| 达标情况 |  |  | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 检测结果小于检出限时填检出限，再在前方加“<” |  |  |  |  |  |  |

表9.2-5 厂界无组织废气排放监测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 采样频次 | 检测结果（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 2019.09.02 | F1厂界上风向 | 第一次 | 0.60 | 2 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.51 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.65 |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.54 |  |  |
|  | F2厂界下风向 | 第一次 | 0.72 |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.81 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.67 |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.80 |  |  |
|  | F3厂界下风向 | 第一次 | 1.46 |  |  |
|  |  | 第二次 | 1.42 |  |  |
|  |  | 第三次 | 1.28 |  |  |
|  |  | 第四次 | 1.44 |  |  |
|  | F4厂界下风向 | 第一次 | 1.36 |  |  |
|  |  | 第二次 | 1.26 |  |  |
|  |  | 第三次 | 1.14 |  |  |
|  |  | 第四次 | 1.34 |  |  |
|  | 下风向最大值 |  | 1.46 |  |  |
| 2019.09.03 | F1厂界上风向 | 第一次 | 0.33 |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.52 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.58 |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.57 |  |  |
|  | F2厂界下风向 | 第一次 | 0.97 |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.92 |  |  |
|  |  | 第三次 | 1.00 |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.77 |  |  |
|  | F3厂界下风向 | 第一次 | 0.82 |  |  |
|  |  | 第二次 | 1.13 |  |  |
|  |  | 第三次 | 1.21 |  |  |
|  |  | 第四次 | 1.30 |  |  |
|  | F4厂界下风向 | 第一次 | 1.02 |  |  |
|  |  | 第二次 | 1.21 |  |  |
|  |  | 第三次 | 1.34 |  |  |
|  |  | 第四次 | 1.26 |  |  |
|  | 下风向最大值 |  | 1.28 |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |

表9.2-6  厂内无组织有机废气排放监测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 采样频次 |  | 检测结果（mg/m3） |  |  | 标准值（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | VOCs |  |  |
| 2019.09.02 | G2工作间散逸口外1m | 第一次 |  | 1.29 |  | 2.69 | 非甲烷总烃：8 VOCs：10 | 达标 |
|  |  | 第二次 |  | 1.75 |  | 2.72 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 1.31 |  | 2.71 |  |  |
|  |  | 第四次 |  | 1.56 |  | 2.69 |  |  |
|  | G3工作间散逸口外1m | 第一次 |  | 2.01 |  | 2.67 |  |  |
|  |  | 第二次 |  | 2.53 |  | 2.69 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 2.23 |  | 2.70 |  |  |
|  |  | 第四次 |  | 1.89 |  | 2.70 |  |  |
|  | G4工作间散逸口外1m | 第一次 |  | 1.76 |  | 2.64 |  |  |
|  |  | 第二次 |  | 1.68 |  | 2.64 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 1.83 |  | 2.65 |  |  |
|  |  | 第四次 |  | 1.53 |  | 2.64 |  |  |
| 2019.09.03 | G2工作间散逸口外1m |  | 第一次 | 2.12 | 2.64 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 1.77 | 2.65 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 1.78 | 2.67 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 2.20 | 2.65 |  |  |  |
|  | G3工作间散逸口外1m |  | 第一次 | 2.00 | 2.62 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 1.81 | 2.62 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 1.68 | 2.64 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 2.50 | 2.63 |  |  |  |
|  | G4工作间散逸口外1m |  | 第一次 | 2.45 | 2.56 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 2.37 | 2.58 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 2.41 | 2.57 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 2.24 | 2.55 |  |  |  |
| 备注 |  |  | / |  |  |  |  |  |

根据表9.2-4和表9.2-5可知，厂界各点的颗粒物无组织排放浓度最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2的无组织排放监控浓度限值。厂界各点的苯、甲苯、二甲苯、VOCs和非甲烷总烃的无组织排放浓度最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35／1783-2018）表4和《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》中的无组织排放监控浓度限值。

根据表9.2-6，厂内各点的VOCs和非甲烷总烃的无组织排放浓度最大值均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35／1783-2018）表3、《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1的无组织排放监控浓度限值。

综上，验收监测期间项目的无组织废气可做到达标排放。

### 9.2.2生活废水监测结果

项目废水监测结果见表9.2-7。

表9.2-7 废水监测结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果（单位：除pH外为mg/L） |  |  |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 范围或均值 | 执行标准值 |  |
| 化粪池出口 | 2019.6.29 | pH | 6.95 | 6.89 | 6.91 | 6.99 | 6.89～6.99 | 6～9 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 102 | 100 | 98.5 | 97.9 | 99.6 | 300 |  |
|  |  | COD | 173 | 172 | 169 | 164 | 169 | 500 |  |
|  |  | SS | 105 | 108 | 102 | 110 | 106 | 400 |  |
|  | 2019.6.30 | pH | 6.97 | 6.87 | 6.82 | 6.86 | 6.82～6.97 | 6～9 |  |
|  |  | BOD5 | 100 | 106 | 101 | 104 | 103 | 300 |  |
|  |  | COD | 172 | 177 | 175 | 174 | 175 | 500 |  |
|  |  | SS | 114 | 103 | 107 | 109 | 108 | 400 |  |

根据表9.2-7可知，厂区生活污水排放口pH值、化学需氧量、BOD5和SS排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，表明验收监测期间项目生活废水可做到达标排放。

### 9.2.3噪声监测结果

项目噪声监测结果见表9.2-8。

表9.2-8  噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点编号 | 监测点位 | 检测结果 Leq{dB(A)} | 标准限值 dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.6.29 | 1# | 项目北侧厂界外1m | 61.7 | 昼间：65 | 达标 |
|  | 2# | 项目西侧厂界外1m | 61.5 |  |  |
|  | 3# | 项目南侧厂界外1m | 61.8 |  |  |
|  | 4# | 项目东侧厂界外1m | 62.5 |  |  |
| 2019.6.30 | 1# | 项目北侧厂界外1m | 61.9 |  |  |
|  | 2# | 项目西侧厂界外1m | 60.8 |  |  |
|  | 3# | 项目南侧厂界外1m | 61.1 |  |  |
|  | 4# | 项目东侧厂界外1m | 63.4 |  |  |

厂界噪声昼间监测结果均可达到批复所要求的GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准。

10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1废水

项目废水主要为生活污水和漆雾净化废水。

项目漆雾净化废水不外排。生活污水经化粪池处理后排入铁湖临时污水处理设施。

本次验收监测期间，生活污水经化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，废水可做到达标排放。

### 10.1.2废气

本项目产生的废气包括喷漆、浸漆、烘干及晾干过程产生的有机废气、焊接废气及发电机的测试废气。

（1）有机废气

项目有机废气产生点主要在喷漆、浸漆、烘干及晾干过程。项目在喷漆区域及车间设置集气罩，利用风机进行抽排，风量为6500m3/h。喷漆产生的漆雾首先采用水幕帘式进行处理，处理后的废气再由活性炭吸附处理。喷漆及浸漆过程中产生的有机废气通过活性炭进行吸附处理后排放。

（2）焊接废气

本项目焊接主要采用CO2+Ar电焊机焊接，产生的焊接废气采用2台移动式焊接烟尘净化器处理后排放。

（3）测试废气

项目测试废气通过集气罩收集后，利用风机将测试废气排出。

本次验收监测期间，项目排气筒废气的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2的有组织排放监控浓度限值；

排气筒废气的苯、甲苯、二甲苯、VOCs和非甲烷总烃的排放浓度及排放速率最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35／1783-2018）表1和《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》中的有组织排放监控浓度限值及排放速率；验收监测期间项目排气筒的废气可做到达标排放。

厂界各点的颗粒物无组织排放浓度最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2的无组织排放监控浓度限值；厂界各点的苯、甲苯、二甲苯、VOCs和非甲烷总烃的无组织排放浓度最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35／1783-2018）表4和《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》中的无组织排放监控浓度限值；

厂内各点的VOCs和非甲烷总烃的无组织排放浓度最大值均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35／1783-2018）表3、《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1中的无组织排放监控浓度限值。

### 10.1.3噪声

该项目噪声源主要为设备的设备噪声。本项目对设备进行合理的布局，并通过墙体隔声，为高噪声设备设置减振基座。验收监测期间，项目运营期厂界昼夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

### 10.1.4固体废物

项目主要固体废物有一般固体废物和危险固废，项目固体废物产生及处置量见表4.1-1。

（一）一般固体废物

（1）钢材下脚料，临时存放在所在车间的废料箱中，定期出售给钢铁生产企业。

（2）废焊头收集后定期出售给废品收购站。

（3）包装废物由各加工车间分别收集，集中存放仓库，定期出售给废品收购站。

（4）废电线收集后，出售给漆包线生产企业后综合利用，不外排。

（5）生活垃圾：厂区设置垃圾临时堆放场，垃圾袋装后由环卫部门统一处理。

（二）危险废物

项目在车间西侧单独设置了一个危险废物贮存间，面积约为15m2。产生的危险废物均堆放置危险废物贮存间，委托福建省固体废物处置有限公司和邵武绿益新环保产业开发有限公司进行处理，协议详见附件4。

## 10.2总结论

根据项目验收监测和现场调查结果，建设项目基本能执行环保有关政策法规，能按环评及批复的要求，落实相应污染治理措施，环保治理设施基本按要求建设，设施能够正常运行，管理制度基本完善。主要污染物实现了达标排放，无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九种不得提出验收合格意见的情形，符合项目竣工环境保护验收条件，建议项目通过环保竣工验收。

## 10.3建议

（1）项目应继续加强各项环保管理制度，保证污染物稳定达标排放。

（2）定期废活性炭进行更换，防止喷漆废气超标排放。

（3）安排专人管理危废暂存间，做好危废存储转运记录，做好危废分类存放，及时转运危险废物并向环保局报备。

（4）尽量使用低毒和VOCs含量低的环保漆。

（5）远期铁湖工业区污水处理站建成后，生活及生产废水应排入工业区进行处理。

福建省煤炭工业环境监测中心站

2019年10月

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 福安市隆凯电机有限公司发电机组生产项目（阶段性） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 福安市铁湖工业区纬五路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | K71通用、专用设备制造及维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产发电机、柴油发电机组5000台 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2019年5月 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产发电机、柴油发电机组5000台 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 53.5 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 10.7 |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 福安市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | - |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2018.3.22 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 福建省煤炭工业环境监测中心站 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 40.5 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 4 |  | 废气治理（万元） |  |  | 29.5 | 噪声治理（万元） |  |  |  |  | 2 |  | 固废治理（万元） |  |  |  | 4.5 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | - |  | 其它（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 福安市隆凯电机有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 355000 |  |  | 联系电话 |  |  | 13646954658 |  |  | 环评单位 |  |  | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控 （工 业 设项 目 填） | 污染物 | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  |  |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） |  |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 0.0603 |  |  |  | 0 | 0.0603 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0603 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0603 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | 172 |  | 500 |  | / |  |  |  |  | 0.103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.103 |  |  |  |  |  |  |  | 0.103 |  |
|  | 氨氮 |  |  | 7.24 |  | 45 |  | / |  |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |